Préparation aux oraux de la Banque PT

Épreuve Sciences Industrielles II

PT

Cisaille hydraulique

Équipe pédagogique de la Martinière Monplaisir

Compétences Visées : - Préparation à l’épreuve SI-II.

# Description du système

| La gamme cisaille hydraulique électrique est faite pour couper l’acier jusqu’à un diamètre de 25 mm maxi (CHE25E). Ces outils portables permettent une grande mobilité sur les chantiers et en usines. De plus, ils sont très rapides, le modèle CHE16E coupe une barre de 16 mm en moins de 3 secondes. Les applications sont multiples, aussi bien sur les chantiers du bâtiment, que pour les sociétés de préfabrication de béton, des industriels du fer à béton. |  |
| --- | --- |

|  | Poids | Dimensions | Capacité | Puissance | Vitesse de coupe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CHE16E | 8 kg | 410x220x115mm | Ø 16mm maxi | 690 W / 220V | 2,5 à 3 sec |
| CHE20E | 13 kg | 460x230X120mm | Ø 20 mm maxi | 830 W / 220V | 3 à 3,5 sec |
| CHE25E | 24,5 kg | 480x255x150mm | Ø25 mm maxi | 1300 W / 220V | 5 sec |

# Ingénierie des systèmes

# Questionnement

## Analyser le fonctionnement général du système

Objectif - Identifier les sous parties du système permettant de réaliser les fonctions principales du système.

Décrire comment le mécanisme permet de satisfaire le cas d’utilisation.

Expliquer comment la cisaille s’ouvre en fin de coupe.

Faire l’inventaire des solutions de lubrification et d’étanchéité.

## Analyser le circuit hydraulique

Objectif - Analyser un circuit hydraulique et décrire les solutions technologiques utilisées.

Mettre en évidence la pompe ainsi que le circuit hydraulique. Analyser la circulation du fluide et expliquer comment est réalisée la coupe d’une barre.

## Modéliser la cisaille

Objectif - Proposer un modèle cinématique du système en justifiant le choix des liaisons effectuées.

Détailler l’architecture de la liaison entre l’arbre 2007 (2057 ?) et la pièce 10291. Quel est le degré d’hyperstatisme du modèle retenu ? Proposer si nécessaire une cotation des pièces.

Comment sont réalisés les guidages aux points A et C. Justifier ce choix.

Proposer un schéma cinématique minimal du mécanisme (deux vues).

## Vérifier les performances

Objectif - Vérifier les performances du système

Évaluer le temps pour couper une barre. L’exigence 1.1.1 est-elle satisfaite ?

Calculer le débit instantané de la pompe.

Estimer la pression maximale dans la pompe en fonction de la barre à couper.

Calculer la puissance moyenne de la pompe et la puissance maximale. Conclure vis-à-vis de l’exigence 1.2.

## Analyse PPM

Objectif - Proposer et justifier un choix de matériau et de gamme de fabrication.

Proposer un matériau ainsi qu’un ensemble de procédés de fabrication permettant de réaliser une des parties du carter ainsi que la couronne du réducteur.